Fundação valeparaibana de ensino

Colégio técnico industrial - CTI

COLÉGIO TÉNICO ANTÔNIO TEIXEIRA FERNANDES
colégios univap – unidade centro

Curso técnico em eLETRôNICA

nome do autor

LISTA DE EXERCÍCIOS  4º bimestre

MICROCONTROLADORES

Lista apresentada ao Curso Técnico de eletrônica  como composição de nota.

Prof. Me. Hélio Esperidião

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

2024

Microcontroladores
LISTA DE EXERCÍCIOS II BIMESTRE

Tenha como base o código abaixo para responder as questões:

#include <WiFi.h> #include <WebServer.h> // Substitua pelas suas credenciais de rede const char *ssid = "lula_livre"; const char *senha = "batataBrasil1945a"; // Define o estado do LED int estado_led = 0; // Define o pino do LED const int pinoLed = 2; void ligar_led(); void exibir_menu_html(); void desligar_led(); void obter_estado_led(); // Rota para enviar o estado atual do LED // Cria o objeto do servidor web WebServer servidor(80); void setup() { Serial.begin(115200); // Configura o pino do LED como saÃda pinMode(pinoLed, OUTPUT); digitalWrite(pinoLed, LOW); // LED desligado inicialmente // Conecta ao Wi-Fi WiFi.begin(ssid, senha); Serial.print("Conectando ao WiFi.."); // Aguarda a conexÃ£o while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(1000); Serial.print("."); } Serial.println(); Serial.print("Conectado! EndereÃ§o IP: "); Serial.println(WiFi.localIP()); // Define as rotas servidor.on("/", exibir_menu_html); // PÃ¡gina principal servidor.on("/led/1", ligar_led); // Ligar o LED servidor.on("/led/0", desligar_led); // Desligar o LED servidor.on("/estado_led", obter_estado_led); // Rota para obter o estado do LED // Inicia o servidor servidor.begin(); Serial.println("Servidor iniciado"); } void loop() { // Trata as requisiÃ§Ãµes dos clientes servidor.handleClient(); digitalWrite(pinoLed, estado_led); // Liga/desliga o LED } // FunÃ§Ã£o para exibir a pÃ¡gina principal com AJAX para atualizaÃ§Ã£o do estado do LED void exibir_menu_html() { String html = "<html><body><h1>Servidor Web ESP32</h1>"; html += "<p>Clique nos botoes para controlar o LED.</p>"; html += "<p>Estado atual do LED: <span id=\"estado\">Carregando...</span></p>"; html += "<p><a href=\"/led/1\"><button>Ligar LED</button></a></p>"; html += "<p><a href=\"/led/0\"><button>Desligar LED</button></a></p>"; html += "<script>"; html += "function atualizarEstado() {"; html += " var xhttp = new XMLHttpRequest();"; html += " xhttp.onreadystatechange = function() {"; html += " if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {"; html += " document.getElementById('estado').innerHTML = this.responseText;"; html += " }"; html += " };"; html += " xhttp.open('GET', '/estado_led', true);"; html += " xhttp.send();"; html += "}"; html += "setInterval(atualizarEstado, 5000);"; // Atualiza a cada 5 segundos html += "</script>"; html += "</body></html>"; servidor.send(200, "text/html", html); } // FunÃ§Ã£o para ligar o LED void ligar_led() { estado_led = 1; Serial.println("LED ligado"); // Redireciona automaticamente de volta para a pÃ¡gina inicial servidor.sendHeader("Location", "/", true); servidor.send(303); } // FunÃ§Ã£o para desligar o LED void desligar_led() { estado_led = 0; Serial.println("LED desligado"); // Redireciona automaticamente de volta para a pÃ¡gina inicial servidor.sendHeader("Location", "/", true); servidor.send(303); } // FunÃ§Ã£o para enviar o estado atual do LED void obter_estado_led() { servidor.send(200, "text/plain", (estado_led == 1) ? "Ligado" : "Desligado"); }

- Explicação das Bibliotecas
Explique a função de cada biblioteca importada (WiFi.h e WebServer.h). Por que elas são necessárias para o funcionamento do código?

- Conexão Wi-Fi
O código utiliza WiFi.begin(ssid, senha); para conectar-se à rede Wi-Fi. Modifique o código para que ele informe ao usuário quando a conexão falhar após um certo tempo (ex.: 10 segundos) e reinicie automaticamente o ESP32.

- Personalização do HTML
Altere o HTML exibido na página principal para incluir um título mais descritivo, como "Controle do LED via ESP32". Adicione também um botão para atualizar manualmente o estado do LED sem precisar aguardar o intervalo de 5 segundos do setInterval.

- Mudança de Porta do Servidor
O código cria um servidor na porta 80 (WebServer servidor(80);). Modifique o código para que o servidor opere em uma porta diferente (ex.: 8080) e explique como isso impactaria o acesso ao servidor.

- Ajuste da Frequência de Atualização do Estado do LED
O setInterval(atualizarEstado, 5000); define um intervalo de atualização de 5 segundos para o estado do LED. Modifique o código para que esse intervalo seja reduzido para 1 segundo e explique como isso pode afetar o desempenho do servidor.

- Inclusão de Controle de Segurança
O código atual permite que qualquer dispositivo na mesma rede controle o LED. Adicione uma autenticação simples, onde é necessário passar um token (ex.: token=12345) na URL para acessar as rotas de controle do LED. Por exemplo, /led/1?token=12345 deve ligar o LED apenas se o token estiver correto.

- Função para Alternar Estado do LED
Crie uma nova rota /led/toggle que alterne o estado atual do LED (de ligado para desligado ou vice-versa). Implemente a função alternar_led() que faz essa alternância e registre-a no servidor.

- Otimização para Armazenar Estado do LED
Atualmente, o estado do LED é mantido em uma variável global estado_led. Modifique o código para salvar o estado em uma preferência persistente (usando a biblioteca Preferences.h), para que o LED retorne ao seu último estado após uma reinicialização.

- Controle de Vários LEDs
Expanda o código para controlar dois LEDs, usando os pinos 2 e 4, respectivamente. Adicione novos endpoints (/led1/1, /led1/0, /led2/1, /led2/0) para controlar cada LED separadamente e ajuste o HTML para incluir botões de controle para cada LED.